För att garantin ska gälla krävs regelbundet underhåll och rengöring av enheten. Följande riktlinjer gäller:

- Vid installationer i miljöer med kraftig nedsmutsning (t.ex. industriella miljöer, områden med mycket damm eller smuts):
Rengöring bör utföras minst en gång per månad för att säkerställa optimal funktion och förhindra skador.

- Vid installationer i mindre smutsiga miljöer: 
Rengöring rekommenderas minst två gånger per år.

Utrustning: __________________________		Modell/Typ: ___________________________
Plats: ________________________________		Datum för service: ____________________
Utförd av: ___________________________

1. Visuell kontroll

Kontrollera att inga skador, sprickor eller lösa delar finns

Kontrollera att elanslutningar och kablar är hela och korrekt anslutna

Kontrollera att luftridån sitter stadigt och att luftflödet är fritt

2. Rengöring

Rengör luftintag och galler från damm, smuts och fett

Torka av ytor med mjuk trasa och milt rengöringsmedel

Kontrollera att fläkthjulet roterar fritt

3. Kontroll av fläktmotor

Motorn startar och går jämnt utan ovanliga ljud

Ingen vibration eller skrammel från motor eller fläkt

Kontroll av motorlager enligt tillverkarens instruktioner

4. Elektriska kontroller

Kontrollera strömtillförsel och säkerhetsbrytare

Kontrollera att styrsystem (timer/sensor) fungerar korrekt

Notera eventuella fel eller avvikelser

5. Smörjning (om tillämpligt)

Smörj motorlager eller rörliga delar enligt rekommendation

Notera datum och typ av smörjmedel

6. Funktionskontroll

Kontrollera luftflöde och drift

Testa olika hastigheter/funktioner

Kontrollera säkerhetsfunktioner (automatisk avstängning)